Додаток 2

до Конкурсної документації, для

проведення конкурсу з призначення

управителя багатоквартирних

будинків в м. Соснівка

ВИМОГИ

щодо якості надання послуги

(перелік робіт та періодичність їх надання)

| № п/п | Найменування послуг |  | Періодичність надання послуг |
| --- | --- | --- | --- |
| - Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: |  |  |  |
| - водопостачання - водовідведення - теплопостачання - зливової каналізації |  |  |  |
|  | Огляд систем |  | 2 рази в рік під час загальних оглядів будинків, позачергово - в разі виникнення аварійних, надзвичайних ситуацій |
|  | Огляд обладнання систем теплопостачання в опалювальний період |  | 2 рази в рік |
|  | Регулювання систем холодного водопостачання |  | За необхідності |
|  | Регулювання та налагодження систем теплопостачання |  | 1 раз в рік - під час підготовки до опалювального сезону, за необхідності - під час опалювального сезону |
|  | Промивання будинкових систем теплопостачання |  | 1 раз на 2 роки |
|  | Ліквідація повітряних пробок в системі теплопостачання |  | За необхідності |
|  | Усунення засмічень систем холодного водопостачання, водовідведення та зливової каналізації |  | За необхідності |
|  | Усунення течі в трубопроводах, приладах, арматурі |  | За необхідності |
|  | Закріплення трубопроводів |  | За необхідності |
|  | Поновлення сальникових ущільнень |  | За необхідності |
|  | Укріплення теплоізоляції трубопроводів опалення |  | За необхідності |
|  | Заміна прокладок у фланцевих з’єднаннях та усунення течі |  | За необхідності |
|  | Консервація та розконсервація систем теплопостачання |  | 2 рази в рік |
|  | Перевірка несправностей каналізаційних витяжок |  | За необхідності |
|  | Підкарбування розтрубів та ущільнення стиків каналізаційних труб. |  | За необхідності |
|  | Встановлення у кришці ревізій гумових прокладок. |  | За необхідності |
| - електропостачання |  |  |  |
|  | Зовнішній огляд внутрішньобудинкових електромереж з вибірковою перевіркою і ревізією контактних з’єднань та стану проводів у з’єднувальних і відгалужувальних коробках силових та освітлювальних мереж у ВРП-0,4 кВ, розподільчих щитів |  | 1 раз в рік, позачергово - в разі виникнення аварійних ситуацій |
|  | Пошук місць ушкоджень електромережі місць загального користування, ліфтів, та їх усунення |  | Негайно, за необхідності |
|  | Ремонт вимикачів. |  | За необхідності |
|  | Перевірка технічного стану запобіжників та автоматичних вимикачів |  | 1 раз в рік, позачергово - в разі виникнення аварійних ситуацій |
|  | Заміна електролампочок на входах у під’їзд |  | 1 раз в квартал |
|  | Нанесення та або відновлення постійних написів, знаків і маркувань |  | За необхідності |
| 2. Обслуговування димових та вентиляційних каналів |  |  |  |
|  | Перевірка та прочистка димових каналів |  | 2 рази на рік, за необхідності |
|  | Перевірка та прочистка вентиляційних каналів |  | 1 раз на рік, за необхідності |
| 3. Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку. |  |  |  |
|  | Улаштування м”яких покрівель в один шар з рулонних покрівельних матеріалів, примикань, ремонт цементної стяжки, оголовків димовентиляційних каналів, заміна водостічних труб для будинків із організованим водовідведенням, ремонт дашків над входами у під’їзд |  | За необхідності, в межах коштів, передбачених розрахунком витрат на послугу |
|  | Заміна на шиферних покрівлях окремих азбестоцементних листів звичайного профілю, ремонт гребенів, розжолобків, оголовків димовентиляційних каналів, заміна водостічних труб для будинків із організованим водовідведенням, ремонт дашків над входами у під’їзд |  | За необхідності, в межах коштів, передбачених розрахунком витрат на послугу |
|  | Ремонт та фарбування поверхні стін, стель, підлог, вікон та дверей у сходових клітках; фарбування перил, огороджень сходових маршів, поштових скриньок, поверхових електричних щитків, трубопроводу газопостачання; ремонт сходів на входах у під”їзди. |  | За необхідності, в межах коштів, передбачених розрахунком витрат на послугу |
|  | Скління вікон, закриття слухових вікон, ремонт та ущільнення вікон та дверей вхідної групи |  | Під час підготовки до опалювального сезону |
|  | Ремонт дитячих майданчиків, ремонт лавок |  | Щорічно, за необхідності, в межах коштів, передбачених розрахунком витрат на послугу |
| 4. Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем |  |  |  |
| - водопостачання - водовідведення - теплопостачання - зливової каналізації |  |  | За необхідності, в межах коштів, передбачених розрахунком витрат на послугу |
|  | Роботи з усунення незначних аварій; часткова заміна ділянок внутрішньобудинкового трубопроводу будинкових систем водопостачання, водовідведення, теплопостачання і зливової каналізації при усуненні нещільностей, витоків; ремонт та заміна окремих несправних фасонних частин, трапів, ревізій; ремонт та заміна окремих регулювальних кранів, вентилів, засувок; ремонт ізоляції на трубопроводах централізованого опалення. |  |  |
| - електропостачання |  |  | За необхідності, в межах коштів, передбачених розрахунком витрат на послугу |
|  | Дрібний ремонт зовнішньої електропроводки в місцях загального користування з усуненням ушкоджень; усунення причин, що викликають відсутність світла та припинення електропостачання ліфтів; дрібний ремонт групових розподільчих щитків та коробок; часткова заміна аварійних ввідних проводів до квартир; ремонт та заміна запобіжників, автоматичних вимикачів, пакетних перемикачів ввідно-розподільних пристроїв та іншого супутнього обладнання; заміна ізоляторів. |  |  |
| - газопостачання |  |  | Відповідно до ЗУ «Про житлово- комунальні послуги» |
| 5. Прибирання прибудинкової території |  |  |  |
|  | Підмітання території |  | Протягом дня за графіком |
|  | Очищення кришок каналізаційних колодязів, водостічних решіток, люків для стоку води і приямків |  | За необхідності |
|  | Утримання у справному і охайному стані урн ,очищення їх від сміття |  | Щодня |
|  | Навантаження сміття на транспортні засоби або ємності вручну |  | За графіком |
|  | Установлення огорож у місцях, які небезпечні для пішоходів, при простукуванні відшарованої і нетривкої штукатурки на фасадах будинків |  | За необхідності |
|  | Догляд за зеленими насадженнями (косіння трави, прибирання газонів) |  | За необхідності |
|  | Вивішування в установлені дні державних прапорів на фасадах будинків, а також зняття та зберігання їх |  | На державні свята |
| 6. Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних) |  |  |  |
|  | Підмітання попередньозволожених сходових площадок і маршів |  | 2 рази в тиждень (згідно із графіком) |
|  | Прибирання та очищення підвалів, технічних поверхів від побутового сміття |  | - рази в рік |
| 7. Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами. |  |  |  |
|  | Прибирання території, що входить у площу прибирання двірника, від снігу, який щойно випав і згрібання його у вали |  | На тротуарах – з початком снігопаду, у дворах – у той самий день |
|  | Очищення від снігу, полою і льоду, східців, вимощень, майданчиків, водостічних труб, кришок водопровідних, каналізаційних, пожежних та інших колодязів, а також поверхневих зливостічних лотків |  | За необхідності |
|  | Сколювання льоду та перекидання снігу і відколу |  | За необхідності |
|  | Установлення огорож у місцях, які небезпечні для пішоходів, на час скидання снігу з дахів (при утворенні великих льодових бурульок на звісах покрівель). |  | За необхідності |
|  | Підготування піску, піскосоляної суміші для посипання та транспортування матеріалу до місця посипання |  | За необхідності |
|  | Посипання території піском, піскосоляною сумішшю тощо |  | За наявності ожеледиці 4-8 раз на місяць |
| 8. Дератизація |  |  |  |
|  |  | Обробка підвалів, сходових кліток перших поверхів та місць доступних для обробки від гризунів | - раз на місяць |
| 9. Дезинсекція |  |  |  |
|  |  | Обробка підвалів, сходових кліток перших поверхів та місць доступних для обробки | За необхідності |