18

ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ (ДПТ)

 І.  Пояснювальна записка.
ІІ.  Графічні матеріали.

Зміст пояснювальної записки

 1. Вступ   ………………………………………………………………………3
 2. Містобудівні умови  ………………………………………………………4
Коротка історична довідка ...……………………………………………………4
2.2 Пропозиції генплану м. Червонограда……………………………………4
2.3 Соціально-економічні умови   ……………………………………………5
 3. Природні умови    …………………………………………………………5
3.1 Рельєф………………………………………………………………………5
3.2 Клімат ………………………………………………………………………5
3.3 Геологічні умови   …………………………………………………………5
3.4 Гідрогеологічні умови  ……………………………………………………6
3.5 Інженерно-геологічні умови ………………………………………………6
 4. Оцінка існуючої ситуації ………………………………………………………6
4.1 Стан навколишнього середовища…………………………………………6
4.2 Використання території……………………………………………………7
4.3 Характеристика будівель  …………………………………………………7
4.4 Характеристика об’єктів культурної спадщини …………………………7
4.5 Характеристика інженерного обладнання  ………………………………8
4.6 Характеристика транспорту ………………………………………………8
4.7 Характеристика озеленення і благоустрою………………………………8
4.8 Характеристика планувальних обмежень………………………...………8
 5. Основні принципи планування та забудови території.  
Розподіл території за функціональним використанням. 
Формування архітектурної композиції   ……………………………………9
5.1 Планувальна структура ……………………………………………………9
5.2 Функціональне зонування …………………………………………………9
5.3 Структура забудови та архітектурна композиція…………………….....10
 6. Житлова забудова і система обслуговування населення …………….…..11
 7. Основні об’єкти обслуговування ……………………………………..……..14
 8. Характеристика інших видів використання території …………………..14
 9.  Інші об’єкти………………………………………………………………..…..15
10. Вулична мережа та транспортне обслуговування, організація руху         транспорту і пішоходів, розміщення гаражів і автостоянок…………..15
10.1 Вулична мережа …………………………………………………………15
10.2 Організація руху транспорту і пішоходів ……………………………..16
10.3 Розміщення гаражів і стоянок  …………………………………………16
11. Інженерне забезпечення території, розміщення магістральних інженерних мереж та споруд…………………...…………………………..17
11.1 Водопостачання……………………………………………...…………..17
11.2 Водовідведення…………………………………………………………..18 

11.3 Дощова каналізація ……………………………………………………..19
11.4 Теплопостачання ………………………………………………………..19
11.5 Газопостачання…………………………………………………………..20
11.6 Електропостачання………………………………………………..……..20
11.7 Санітарна очистка………………………………………………………..20
12. Інженерна підготовка та інженерний захист території …...……………..21
13. Протипожежні заходи………………………………………………………...21
14. Екологічні вимоги та пропозиції благоустрою……………….…………...22
14.1 Екологічні вимоги ……………………………………………….……...22
14.2  Комплексний благоустрій території …………………….……………..23
15. Першочергові заходи…………………………………………………..……..24
16. Рекомендації щодо режиму використання території, визначених для перспективної містобудівної діяльності………………………….………..24
17. Висновок………………………………………………………………………..24
18. Основні техніко-економічні показники ………………….………………..25
19. Документи  ……………………………………….……………….………….  28
ІІ.  Графічні матеріали:
- Схема розташування території в структурі міста

   (фрагмент генплану с. Червонограда),   б/м                                 -  лист № 1;                                      

- План існуючого стану території. 

  Схема планувальних обмежень,  м 1:2000                                    -  лист № 2;

- Детальний план території – основне креслення, м 1:2000          -  лист № 3;                                                                              

- План червоних ліній, м 1:2000                                                       -  лист № 4;                                          

- Схема інженерної підготовки території,  м 1:2000 
Поперечні профілі вулиць,   м 1:200                                             -  лист № 5;

- Ескізна пропозиція розміщення автосалону 

по вул. Перемоги, 1:1000                                                                -  лист № 6;                                        
- Ескізна пропозиція розбудови церковного комплексу 
релігійної громади УГКЦ по вул. Перемоги, 1:1000                   -  лист № 7;                                        
- Ескізна пропозиція розміщення рекреаційно-розважального

комплексу по вул. Грушевського, 1:1000                                      -  лист № 8;                                        
- Ескізна пропозиція використання ділянки 
  ФОП Чумбарського по вул. Грушевського, 1:1000                       -  лист № 9.                                        

1. ВСТУП

Детальний план території (ДПТ) в районі вулиць Перемоги, Івасюка, Грушевського (дамба) в м. Червонограді Львівської області розроблений на замовлення виконкому Червоноградської міської ради на підставі наступних документів та вихідних даних:
1. Лист-заява виконкому Червоноградської міської ради.

2. Рішення виконкому Червоноградської міської ради № 85 від 29.04.2011 р..

3. Завдання на розроблення ДПТ.

4. Інженерно-геодезична зйомка, виконана ВП ЧБСМР ДП "Львіввугілля" в масштабі 1:1000.

5. Дані земельного кадастру; 

6. Проекти будівництва житлових будинків кварталу "Левада" в м. Червонограді.

7. Проектні пропозиції по будівництву катехитично-навчального центру УГКЦ.

Проектна документація виконана у відповідності з діючими законодавчими та нормативними документами:

    ―  Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності".

―  ДСТУ-Н Б Б.1.1-8:2009 "Настанова щодо складу, змісту, порядку розроб-лення та затвердження детального плану території",

    ―  Земельний Кодекс України,

    ―  Водний Кодекс України,

    ―  ДБН 360-92** "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень", 

     ―  ДБН В.2.3-5-2001 "Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів".
    ― ДСП № 173-96 "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів".

▲  Проектні рішення даного ДПТ базуються на рішеннях і пропозиціях Генерального плану м. Червонограда,  розробленого ДІПМ "Містопроект" (м. Львів)  погодженого у встановленому порядку і затвердженого у 2007 році.
Головним завданням ДПТ є виявлення і деталізація планувальної структури та типу забудови на проектованій території згідно рішень генплану м. Червонограда з уточненням планувальних рішень на окремих ділянках.

2. МІСТОБУДІВНІ УМОВИ

Територія ДП знаходиться в серединній пониженій частині Червонограда на стику старого міста – Кристинополя та нового міста. 
Дана територія представляє собою переважно понижену надзаплавну терасу, що є  вільною від забудови, окрім освоєних та забудованих її частин на підвищених (природно або штучно) ділянках.

Проектом ДПТ охоплено територію, площею приблизно 56 га. 

2.1 Коротка історична довідка

Час заснування міста Кристинопіль – 1692 рік. 
Старе місто виникло на підвищеному "півострові", оточеному заплавою р. Західний Буг, і сформоване переважно малоповерховою та садибною забудовою. В межах його історичного ядра розташовані цінні споруди та ансамблі, пам’ятки архітектури, які разом з історичною планувальною структурою утворюють історико-архітектурне середовище. Домінуючу роль тут відіграють пам’ятки архітектури – існуючі комплекси сакральних споруд Бернардинського, Василіанського монастирів та колишній палац Потоцького (тепер музей історії релігії). 
Розбудова нової частини Червонограда почалася у 1953 році, що було пов’язано із розвитком вугледобувних підприємств – Великомостівських шахт. Його складена планувальна структура характерна прийомами містобудування радянського періоду. Забудова міста 50 і 60 років сформована 2, 3, 4-поверховою забудовою, у 70 і 80 роки – переважно 9-12-поверховою. 
▲  Проектована територія поєднує історичний та новий вищезгадані планувальні райони і є перспективною для формування нового якісного архітектурно-планувального середовища, що буде сполучати частини міста і стане новим підцентром громадського обслуговування із розширеним діапазоном функціонального використання. 

2.2 Пропозиції генплану м. Червонограда 
Генеральним планом м. Червонограда, розробленим ДІПМ "Містопроект", запропонована принципова схема планування і функціональне зонування даної частини міста в ув’язці з ситуацією, що склалася, а саме: 

- вдосконалення сельбищного утворення (в районі вулиць Перемоги і Клюсівська) з доформуванням (завершенням) житлового кварталу "Левада";
- резервування територій вздовж вул. Грушевського для розміщення кварталів забудови комерційного, громадського, житлового призначення;
- формування ландшафтно-рекреаційної зони в пониженій частині міста навколо існуючого водоймища.
Нові квартали вздовж вул. Грушевського генпланом запропоновані в якості перехідного елемента між старим і новим містом.

Основним критерієм при визначенні характеру планувальної структури  прилеглої до старої частини міста - Кристинополя території є врахування особливості історичного середовища. Нове будівництво має відповідати вимогам щодо доповнення характеру цього середовища у планувальному, масштабному і архітектурному співвідношенні з оточенням. Особливо важливим є умови зорового сприйняття пам’яток архітектури та зв’язок з природним ландшафтом.

Розвиток ландшафтно-рекреаційної зони на базі існуючого водоймища пропонувалось із максимальним збереженням природних елементів ландшафту і мінімальною урбанізацією території.
2.3 Соціально-економічні умови

На даний час в Червонограді, як і в інших багатьох містах, відбулося "завмирання" будівництва багатоповерхової забудови, що зумовлено, насамперед, загальною економічною ситуацією в  державі та відсутністю інвестицій у сферу будівництва. 

Разом з тим, спостерігається певний попит на розміщення комерційних об’єктів громадського обслуговування, відпочинку, автосервісу тощо.

3. ПРИРОДНІ УМОВИ

3.1 Рельєф

Територія ДП являє собою понижену місцевість (колишня заплава річки Західний Буг) з незначними підвищеннями в південній та північній частині. Із заходу і сходу проектована територія обмежена дамбами.

3.2 Клімат

Клімат району помірно-континентальний. Для зимового періоду характерна похмура погода, тумани та відлиги. Найхолодніший місяць – січень, із середньо-місячною температурою повітря – 4,2 °С.  Найтепліший місяць – липень, із середньо-місячною температурою  +17,9 °С. Абсолютні мінімальні температури повітря, як правило, в січні – лютому і складають –36 °С.
Розрахункова температура найхолоднішої п`ятиденки – 20 °С. Період опалювального сезону – 191 доба.

Середньорічна сума опадів складає 567 мм. 
Влітку переважають західні вітри, а в холодний період року – південно-східні.

Середня висота снігового шару – 20 см, середньою датою появи снігового шару є 22 листопада. Танення снігу зазвичай починається на початку березня.

3.3 Геологічні умови

Місто Червоноград розташоване в геоструктурному відношенні в межах Львівсько-Волинської синеклізи, а геоморфологічному – в межах Малого Полісся.
Поверхня території являє собою слабо хвилясту терасову рівнину, що зі сходу межує безпосередньо із заплавою р. Західний Буг.

Інженерно-геологічні умови м. Червонограда характеризуються:
- наявністю на значній території насипних неоднорідних грунтів (шахтних відходів, будівельного сміття та ін.) потужністю до 3 м;

- наявністю в розрізі слабозаторфованих грунтів потужністю до 6 м;

- заболоченістю на понижених ділянках 1-ої надзаплавної і заплавної терас р. Західний Буг.
3.4 Гідрогеологічні умови 

Характер геологічної будови території, рельєф, склад покрівних порід, кліматичні і гідрологічні особливості створили певні умови для живлення, накопичення, циркуляції і розвантаження підземних вод. З точки зору впливу на інженерно-геологічні умови і в цілому на умови забудови і освоєння даної території в цілях містобудування найважливішими являються води четвертиних і верхньокрейдових відкладів. 

Четвертинний водоносний горизонт притаманний супіскам і суглинкам. Живлення відбувається за рахунок інфільтрації атмосферних опадів. Глибина залягання – 0,5-2,0 м і виявляє сезонні коливання величиною до 1,5-2,0 м. По відношенню до бетону грунтові води – слабоагресивні.

3.5 Інженерно-геологічні умови

На території проектування можна виділити наступні ділянки по категоріях для будівництва:

- сприятливі ділянки, які розташовані в північній частині території, що характеризуються ухилом поверхні від 0,5 до 1 % і рівнем підземних вод глибше 3 м від поверхні землі, зі складом грунту супіски, суглинки з розрахунковим тиском на них більше 1,5 кг/см2;
- малосприятлива і несприятлива для будівництва решта території ДП, що розташована поблизу водойм (в заплаві р. Західний Буг) і характеризується високим рівнем грунтових вод, ухилом поверхні до 1 %,  заболоченістю, наявністю неоднорідних, слабозаторфованих грунтів.
Сейсмічність району 6 балів.
▲  Отже, переважну частину проектованої території можна віднести до несприятливої для будівництва, що потребує додаткових капіталовкладень з інженерної підготовки (осушення, насипання грунту) та застосування спеціальних фундаментів при будівництві. 

4.  ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ
4.1 Стан навколишнього середовища
Місто Червоноград розташоване в межах Червоноградського гірничо-промислового району і належить до населених пунктів з техногенно порушеним природнім середовищем. Проте, територія ДП не належить до району техногенної чи природної небезпеки.  
Дана територія захищена від повеней ріки Західний Буг водозахисними дамбами. Однак, в період повеней при піднятті рівня води р. Західний Буг можливе підтоплювання понижених ділянок території.

На проектованій території знаходяться малі водойми, які утворились внаслідок відведення поверхневих вод з підвищених територій міста, з них стоки без очистки, по трубах і канавах, відводяться у велику водойму-накопичувач, води з якої далі по канавах попадають у відстійник дощових стоків і через насосну станцію (в районі вул. Забузької) перекачуються у р. Західний Буг.

Таким чином, існуюча велика водойма збирає поверхневі води без попередньої очистки і фактично є природнім очищувачем. 

Дана водойма є фактично забрудненою і потребує відповідного захисту, що унеможливить попадання брудних дощових вод.
4.2 Використання території
На даний час територія ДП частково зайнята житловою забудовою, громад-ськими будівлями та об’єктами обслуговування транспорту, серед яких основні:
· багатоповерхове житло кварталу "Левада";
· культові споруди, молитовний будинок; 
· станція швидкої допомоги;

· комплекс об’єктів обслуговування і торгівлі в споруді колишнього ринку;

· об’єкти автосервісу, автостоянки, 
· споруди колишньої автошколи.
Детальний перелік всіх об’єктів та установ приведений на кресленні "План існуючого стану території" (див. лист № 2).

4.3 Характеристика будівель
Забудова житлового кварталу "Левада", що розташований в північній частині території ДП, – нова багатоповерхова капітальна. Будівництво кварталу не завершене, інфраструктура кварталу повністю не сформована. 

По вул. Клюсівській розташовані капітальні будівлі: станція швидкої допомоги, культова споруда. Поруч споруджена наземна автостоянка.

Споруди закладів обслуговування по вул. Перемоги (будівлі автосервісу, колишнього ринку "Левада", "Ритуальні послуги") – 1, 2-поверхові капітальні. Загальний стан будівель задовільний.

Споруда нової церкви Пресвятої Богородиці Владичиці України є дерев’яною. Слід відзначити добротний стан будівлі церкви та благоустрою ділянки. Поруч будується малоповерховий парохіальний будинок з цегли. 

По вул. Грушевського розташовані будівлі колишньої автошколи, що є у незадовільному стані і на даний час не використовуються. На сусідній ділянці, що належить Чумбарському О., знаходиться зруйнована будівля.
4.4 Характеристика об’єктів культурної спадщини
На території проектування об’єкти культурної спадщини відсутні, але, з південно-західної і південної сторін до проектованої території примикає історичне ядро міста (Кристинопіль), де розташовані пам’ятки архітектури національного і місцевого значення:
- комплекс споруд Бернардинського монастиря (1692-1767 рр.), домінант-тою якого є Церква Св. Володимира; 

- комплекс споруд Василіянського монастиря (1763-1776 рр.), Церква Св. Юрія;
-  палац Потоцького, тепер – музей історії релігії (ХVІІ ст).

4.5 Характеристика інженерного обладнання
В даному районі по вулицях Грушевського, Перемоги, Клюсівська та по дамбі (вул. Проектована 1) прокладені інженерні комунікації: водопровід, господарсько-побутова і дощова каналізації, газопровід середнього тиску силові кабелі напругою 6 кВ тощо.

Існуюча забудова по вулицях Перемоги і Клюсівська та квартал "Левада" забезпечені інженерним обладнанням повністю.

Вздовж вул. Грушевського проходить магістральний водогін, що сполучає міську водопровідну мережу від Бендюзького водозабору.
Біля дамби (вул. Проектована 1) розташована КНС, яка збирає стоки самопливної каналізації по вул. Івасюка і перекачує по мережі напірної каналізації на міські КОС.

На кресленні "План існуючого стану території. Схема планувальних обмежень" (див. лист № 2) показані зони обмеження можливої забудови від існуючих інженерних мереж.

4.6 Характеристика транспорту
Транспортний доступ до проектованої території здійснюється по вулицях. Грушевського,  Перемоги, Клюсівська, Івасюка. Під’їзд до окремих будівель відбувається по існуючих проїздах. 
Основний транспортний потік проходить вулицею Грушевського, по якій рухається і громадський транспорт. 
4.7 Характеристика озеленення і благоустрою
В північній частині території ДП наявне паркове озеленення (орієнтовно 2,5 % площі в межах ДПТ). Значна частина території вкрита чагарниками, очеретом та травою.

Приблизно 30 % даної території займають водойми, ще понад ~ 20 % – заболочені території. 
Слід зазначити, що територія в цілому потребує комплексного облаштування та формування благоустрою. Більшість під’їздів та підходів до території потребують впорядкування: вирівнювання проїзної частини, влаштування тротуарів, пішохідних зв’язків в парковій зоні, формування набережної.

4.8 Характеристика планувальних обмежень
На території ДП наявні наступні планувальні обмеження:
·  червоні лінії існуючих та проектованих вулиць; 

·  зони обмеження забудови від інженерних мереж (мінімальні відступи згідно ДБН 360-92, дод.8.1, табл.1);
·  охоронні зони пам’яток архітектури;
·  прибережна захисна смуга водойми.
Крім того, генпланом міста передбачено в північно-східній частині проектованої території розміщення очисних споруд дощової каналізації, санітарно-захисна зона від яких становитиме 100 м.

5. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЇ. 
РОЗПОДІЛ ТЕРИТОРІЇ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ ВИКОРИСТАННЯМ. ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ КОМПОЗИЦІЇ
Пропозиції ДПТ базуються на планувальних рішеннях, закладених у генеральному плані міста, і направлені на формування нового якісного архітектурно-планувального середовища, що сприятиме підвищенню комфорту життєдіяльності (проживання, праці й відпочинку) мешканців та гостей міста. При цьому враховано:

- місце розташування проектної території (на стику старої історичної та нової частин міста);
- природні умови та планувальні обмеження;

- побажання замовника - виконкому Червоноградської міськради та інтереси власників земельних ділянок, що знаходяться в межах проектованої території;

- існуюча забудова та інженерно-транспортна інфраструктура;

- сучасні тенденції в сфері житлового будівництва, обслуговування і дозвілля.
5.1 Планувальна структура

Виходячи з комплексного містобудівного аналізу, з метою вдосконалення міського середовища та ефективного використання території проектом ДПТ передбачається:

1. Завершення формування житлового кварталу "Левада". 
2. Розвиток церковного комплексу Пресвятої Богородиці Владичиці України, для чого передбачається розміщення поруч катехитично-навчального центру і використання прилеглої паркової зони для сакрального призначення (впорядку-вання зелених насаджень, влаштування Хресної дороги).

3. Формування осередку обслуговування по вул. Перемоги з розміщенням нових об’єктів (автосалону і ін.).

4. Створення кварталів комерційно-громадського та житлового призначення на вільних територіях вздовж вул. Грушевського.
5. Формування облаштованої ландшафтно-рекреаційної зони біля озера.

6. Формування рекреаційної зони з розміщенням об’єктів культурно-розважального і спортивного призначення 

7. Розвиток вуличної мережі.

5.2 Функціональне зонування

Проектом ДПТ передбачається розвиток даної території міського середовища, де  виділені дві основні функціональні зони:

· сельбищна зона, що включає території житлової та громадської забудови, вулиці, проїзди, парки, сквери та інші;

· ландшафтно-рекреаційної зона, що охоплює комплекси відпочинку, дозвілля, занять спортом та озеленені території й водні простори.
Для розміщення житлової та громадської забудови пропонується освоєння територій в межах ДПТ, які є серед існуючих сельбищних утворень (квартал "Левада" і в районі вул. Яворницького) та наближені до них (вздовж вул. Грушевського – дамби). 

Серед сельбищних утворень передбачається розміщення закладів громадського обслуговування з розширеним діапазоном функціонального використання, а також обслуговування транспорту (гаражів, автостоянок, об’єктів автосервісу).

Пропонована забудова на території ДП – це нове будівництво, лише на ділянці колишньої автошколи (в південній частині ДПТ) можлива реконструкція її споруд для розміщення закладу громадського обслуговування (наприклад, магазину сувенірів) з відповідною зміною цільового призначення.

Значна частина території ДП передбачається для формування ландшафтно-рекреаційної зони, де облаштовуватиметься набережна навколо водойми та розміщатимуться розважальні, культурні, відпочинкові комплекси, човнова станція, спортивні об’єкти, заклади харчування, магазини тощо. При цьому, нові об’єкти будівництва передбачається розмістити ближче до сельбищних територій – із західної сторони водного простору, а ближче до озера –  відпочинково-розважальні комплекси, що розміщатимуться переважно без споруд капітального будівництва: атракціони, ярмарково-фестивальне поле, дитячі майданчики тощо (див. лист № 3, експл. № 24).
В межах території ДП також наявні споруди комунально-господарського призначення (ТП, КНС) та передбачаються нові об’єкти (КОС дощової каналізації).

5.3 Структура забудови та архітектурна композиція
В  житловому кварталі "Левада" пропонується розміщення нових груп забу-дови з поступовим "плавним переходом" від багатоповерхової – середньо-поверхової – до малоповерхової. Вздовж дамби – вулиці Проектованої 1 передбачається розташування лінійної блокованої забудови з приквартирними ділянками. 

В західній і південній частині території ДП передбачається нова забудова, що розміститься в межах впливу історичного середовища. Об’ємно-просторова композиція даної забудови має відповідати вимогам щодо доповнення характеру цього середовища у планувальному, масштабному і архітектур-ному співвідношенні з оточенням. 
По вул. Грушевського (дамбі) пропонується компактна периметральна забудова обмеженої висотності (до 4 пов.) з вбудовано-прибудованими об’єктами обслуговування в 1 поверсі (вздовж вулиці).

Архітектурна композиція нового кварталу передбачається єдиним ансамблем. При його формуванні необхідно забезпечити умови зорового сприйняття комплексу пам’яток архітектури Кристинополя та ув’язати з природним ландшафтом.

В районі вул. Яворницького пропонується розміщення індивідуальної житло-вої забудови поверховістю 1-2 пов. з присадибними ділянками. Розміщення її сприятиме реальному впорядкуванню набережної і формуванню фронтальної забудови північно-східної частини Кристинополя.

Деталізація об’ємно - просторової композиції кварталів забудови повинна знайти відображення на наступних стадіях проектування, при цьому, необхідно врахувати наступне:

- забезпечити нормативний режим інсоляції в житлових приміщеннях;

- забезпечити під’їзди до будинків з дотриманням нормативних вимог;

- передбачити облаштування прибудинкових територій з розміщенням  необхідного набору елементів благоустрою для відпочинку мешканців кварталу.
▲  Навколо великої водойми передбачається впорядкування набережної, формування відкритого простору лугопарку з системою пішохідних доріжок, майданчиків відпочинку і спорту, що сприятиме візуальному сприйняттю цінних архітектурних комплексів та історичного силуету Кристинополя в цілому.

6. ЖИТЛОВА ЗАБУДОВА І СИСТЕМА ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ 

На території ДПТ передбачається розміщення трьох житлових комплексів: 

1). завершення формування житлового кварталу "Левада",

2). розміщення житлового кварталу по вул. Грушевського (вздовж дамби).

3). розташування індивідуальної житлової забудови в районі вул. Явор-ницького.

В даних кварталах, враховуючи місце розміщення, передбачається будівництво груп житлових будинків різних категорій за рівнем комфорту та соціальної спрямованості:

– елітне житло (садибна і блокована забудова з приквартирними ділянками);
– житло підвищеного комфорту (по вул. Грушевського, навпроти водойми);
– доступне та соціальне житло (квартирне житло кварталу "Левада").
Далі приведені орієнтовні показники житлового фонду та розселення по названих трьох житлових комплексах, згідно пропозицій даного проекту.
1). Житловий квартал "Левада" 

Будівництво житлового кварталу "Левада" пропонується завершити згідно попереднього проектування та доповнити групами середньо- і малоповерхової забудови. Вздовж дамби – вулиці Проектованої 1 передбачається розташування лінійної блокованої забудови з приквартирними ділянками. 

В даному кварталі проектом ДПТ передбачається будівництво нової квартирної забудови приблизно на 420 квартир для 1260 мешканців (при Кс = 3).
Для блокованої забудови приймаються наступні показники:

- площа ділянок – 0,646 га (20 діл. по 0,03-0,042 га)
- кількість житлових будинків – 20 буд.,  
- житловий фонд ~  3,0  тис. м2 заг. пл.,

- розселення (при Кс = 4) ~ 80 ос..
В таблиці 1 приведені орієнтовні показники житлового фонду та розселення кварталу "Левада", враховуючи існуюче і проектоване квартирне житло. 

Умови паркування індивідуального автотранспорту приведені в розд. 10.3.
Табл. 1

	Існуючий стан
	Пропонується ДПТ

	Житловий фонд, 

тис. м2 заг. площі
	Чисельність населення, 

осіб
	Нове житлове будівництво,

кількість квартир і будинків
тис. м2 заг. площі
	Перспектива


	
	
	квартирне
	блоковане
	разом
	Житловий фонд,
тис. м2 заг. пл.

	Розселення,
осіб


	28,0
	1360
	420 

30,0
	20 

3,0
	440

33,0
	61,0
	2700


Потреба житлового кварталу "Левада" з населенням орієнтовно 2700 меш-канців на перспективу в основних об’єктах системи обслуговування населення та прибудинкових майданчиках (згідно п. 3.16 табл.3.2. та п. 7.43 ДБН 360-92**) приводиться в табл. 2.

Табл. 2
	№
	Найменування
	Нормативи
	Необхідно по нормі
	Пропонується 

ДПТ

	
	Об'єкти обслуговування
	Нормативна кількість місць на 1000 ос. населення
	місць
	місць

	1
	Дитячі дошкільні заклади
	30 
	81
	*

	2
	Школи
	140
	378
	*

	
	Майданчики
	питомі розміри,

м2   на 1  особу
	м2
	м2

	3
	Ігрові для дітей дошкільного віку
	0,7 
	1890
	2000

	4
	Для відпочинку дорослих 
	0,1 
	270
	300

	5
	Для занять фізкультурою 
	0,2 
	540
	**

	6
	Для господарських цілей 
	0,3 
	810
	850


Примітки:
* - передбачено використання мешканцями існуючих об’єктів обслуговування населення міста (найближчі школи розташовані по вул. Клюсівській і Шашкевича, дитячі садки - по вул. Клюсівській і Купчинського).

** - майданчики для занять фізкультурою передбачено в районі вул.  Яворницького.

2). Житловий квартал по вул. Грушевського складається з трьох груп периметральної забудови з об’єктами обслуговування в першому поверсі вздовж даної вулиці. Кожна група житлової забудови містить внутрішній двір, споруду індивідуальних гаражів, гостьову автостоянку. Орієнтовна кількість квартир в одній житловій групі становитиме 60 кв., враховуючи часткову зайнятість першого поверху об’єктами громадського обслуговування. Під’їзд до ділянок здійснюватиметься від вул. Грушевського по проектованих  проїздах. 

Для забудови приймаються наступні показники:

- кількість квартир  ~ 180 кв.,

- житловий фонд ~ 13,5 тис. м2 заг. пл.; 

- розселення (при Кс = 3) – 540 люд..

Для розміщення даного кварталу передбачається освоєння трьох ділянок, площею 0,59 га кожна. 

Потреба проектованого житлового кварталу вздовж вул. Грушевського з розрахунковим населенням приблизно 540 мешканців в основних об’єктах системи обслуговування населення та прибудинкових майданчиках (згідно п. 3.16 табл.3.2. та п. 7.43 ДБН 360-92**) приводиться в табл. 3.
Умови паркування індивідуального автотранспорту приведені в розд. 10.3.

Табл. 3
	
	Найменування
	Нормативи
	Необхідно по нормі
	Пропонується 

ДПТ

	№
	Об'єкти обслуговування
	Нормативна кількість місць на 1000 ос. населення
	місць
	місць

	1
	Дитячі дошкільні заклади
	30 
	16
	*

	2
	Школи
	140
	76
	*

	
	Майданчики
	питомі розміри,

м2   на 1  особу
	м2
	м2

	3
	Ігрові для дітей дошкільного віку
	0,7 
	378
	400

	4
	Для відпочинку дорослих 
	0,1 
	54
	60

	5
	Для занять фізкультурою 
	0,2 
	108
	**

	6
	Для господарських цілей 
	0,3 
	162
	180


Примітки:
* - передбачено використання мешканцями існуючих об’єктів обслуговування населення міста (найближчі школи розташовані по вул. Клюсівській і пл. Соборній, дитячі садки - по вул. Клюсівській і Купчинського). Крім того, передбачено будівництво нового дитсадка в житловому кварталі "Монастирський".
** - майданчики для занять фізкультурою  передбачено у  найближчій спортивній зоні - в районі вул.  Яворницького.

3). Житловий квартал в районі вул. Яворницького включатиме нову індивідуальну житлову забудову.

Проектом ДПТ пропонується розміщення садибної забудови на 29  ділянках, площею по 0,06 га і більше (до 0,085 га).

Для садибної забудови приймаються наступні показники:

- площа ділянок – 1,93 га,
- кількість житлових будинків – 29 буд.,  

- житловий фонд ~  4,6  тис. м2 заг. пл.,

- розселення (при Кс = 4) ~ 116 ос..

Далі приводиться потреба проектованого індивідуального житла в районі вул. Яворницького з розрахунковим населенням приблизно 116 мешканців в основних об’єктах системи обслуговування населення та прибудинкових майданчиках (згідно п. 3.16 табл.3.2. та п. 7.43 ДБН 360-92**). 

Умови паркування індивідуального автотранспорту приведені в розд. 10.3.

Табл. 4

	
	Найменування
	Нормативи
	Необхідно по нормі
	Пропонується 

ДПТ

	№
	Об'єкти обслуговування
	Нормативна кількість місць на 1000 ос. населення
	місць
	місць

	1
	Дитячі дошкільні заклади
	30 
	5
	*

	2
	Школи
	140
	16
	*

	
	Майданчики
	питомі розміри,

м2   на 1  особу
	м2
	м2

	3
	Ігрові для дітей дошкільного віку
	0,7 
	81
	300



	4
	Для відпочинку дорослих 
	0,1 
	12
	

	5
	Для занять фізкультурою 
	0,2 
	23
	**

	6
	Для господарських цілей 
	0,3 
	35
	40


Примітки:
* - передбачено використання мешканцями існуючих об’єктів обслуговування населення міста (найближчі школи розташована на пл. Соборній, дитячі садки - по вул. Клюсівській і Купчинського). Крім того, передбачено будівництво нового дитсадка в житловому кварталі "Монастирський".

** - майданчики для занять фізкультурою передбачено поруч у спортивній зоні.

7. ОСНОВНІ ОБ’ЄКТИ ОБСЛУГОВУВАННЯ

В межах території детального плану передбачається формування декількох осередків об’єктів обслуговування з розміщенням нових об’єктів: 

– по вул. Перемоги:
·  катехитично-навчальний центру – на ділянці Церкви Пресвятої Богородиці Владичиці України, 
·  автосалону – поруч з існуючими автомийкою і магазином автозапчастин  (ФОП Івануса);

– по вул. Івасюка:
·  спортивно-відпочинкового закладу;

– по вул. Грушевського:

· рекреаційно-розважального комплексу;
· закладів громадського харчування і торгівлі;
– по вул. Яворницького-проектованій:
· об’єктів спортивно-розважального призначення.

Перелічені пропоновані нові об’єкти та місця їх розташування показані на основному кресленні "Детальний план території" (див. лист № 3).

8. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНШИХ ВИДІВ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ

Проектом ДПТ передбачається формування ландшафтно-рекреаційної зони з використанням водних просторів та розміщенням об’єктів культурного, розважального і спортивного призначення.

Існуюча велика водойма є мілкою, глибиною приблизно 0,5-1 м, що не відповідає вимогам п. 10.19 ДБН 360-92** Проектом пропонується поглибити її на глибину не менше 1,5 м, а в прибережній зоні – не менше 1 м, за умови періодичного видалення рослинності, з можливістю використання водойми для плавання на човнах та катання на катамаранах. На березі пропонується розміщення човнової станції.
Навколо водойми передбачається облаштування впорядкованої набережної, формування відкритого простору лугопарку з системою пішохідних доріжок, майданчиків відпочинку і спорту. В планувальній смузі між житловими кварта-лами по вул. Грушевського і набережною пропонується розміщення комплексів дозвілля: атракціони, ярмарково-фестивальне поле, дитячі майданчики тощо (див. лист № 3, експл. № 24).

▲   З північної, західної і південної сторони водойми, ближче до сельбищних утворень, пропонується більш інтенсивне освоєння території з відповідною інженерною підготовкою, а в східній частині – максимальне збереження ландшафтного екопростору, де наявні дикі качки, лебеді та ін..

9. ІНШІ ОБ’ЄКТИ 
В межах території ДП розташовані об’єкти комунального призначення (ТП, КНС і ін.).

Проектом передбачається спорудження очисних споруд дощових стоків, орієнтовне місце розміщення яких визначене генпланом міста (див. лист № 3, експл. №  30).

10.   ВУЛИЧНА МЕРЕЖА ТА ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ І ПІШОХОДІВ, 
РОЗМІЩЕННЯ ГАРАЖІВ І АВТОСТОЯНОК
10.1 Вулична мережа

Класифікація вуличної мережі в межах проектованої території прийнята згідно рішень генплану м. Червонограда. Проектом ДПТ передбачається подаль-ший розвиток вуличної мережі (див. лист № 3), а саме:

– в північній частині території ДП в районі кварталу "Левада":

- реконструкція існуючих та будівництво нових проїздів,
- будівництво по існуючій дамбі (вздовж північного берегу озера) нової вулиці - Проектована 1,
- будівництво продовження вул. Івасюка з примиканням до Проектованої 1;
– в східній частині по існуючій дамбі вздовж пойми р. Західний Буг – влашту-вання вулиці - Проектована 2;

– в західній частині – організація нової вулиці паралельно до вул. Грушев-ського з мережею проїздів для обслуговування проектованої забудови та рекреаційної зони;

– в південній частині – організація нової вулиці - Проектована 3 та проїздів, що з’єднають вул. Грушевського, вул. Яворницького і Проектовану 2. 
Розвиток вуличної мережі, реконструкція і нове будівництво має відбуватись з дотриманням нормативних вимог щодо влаштування габаритів поперечного і поздовжнього профілю вулиць та проїздів.

План червоних ліній в масштабі 1:2000 і поперечні профілі вулиць в масштабі 1:200 показані на листах № 4, № 5.
10.2 Організація руху транспорту і пішоходів

Проектом ДПТ приймається організація руху транспорту згідно положень генплану м. Червонограда.

Основний рух транспорту в районі проектованої території здійснюється по магістральній вулиці - вул. М. Грушевського. 
Рух вантажного транспорту передбачається по вулицях Проектована 1, Проектована 2, та частково по вул. Перемоги.
Рух громадського транспорту здійснюватиметься по вулицях Грушевського, Перемоги, Івасюка та Проектованій 2. 

Рух транзитного транспорту по території ДП не передбачається. 

Використання житлових вулиць та проїздів передбачається переважно для руху індивідуальних автомобілів та спецтранспорту (автомобілі пожежної охоро-ни, швидкої допомоги, обслуговування інженерних мереж, вивозу сміття і т.п.).

Зупинки громадського транспорту розташовані по вулицях Грушевського та Перемоги. Для забезпечення пішохідної доступності до запроектованих об’єктів в перспективі пропонується додатково розмістити зупинки по вул. Івасюка-продовження, Проектованій 1, Проектованій 2.
Основний пішохідний рух в районі території ДП спостерігається по вул. Грушевського. 

Проектом ДПТ передбачається подальший розвиток пішохідного руху в даному напрямку і пропонується організація паралельних пішохідних зв’язків вздовж вул. Грушевського та набережної.

Другорядні пішохідні зв’язки формуватимуться переважно в напрямках до осередків об’єктів відвідування, місць прикладання праці, а також вздовж житлових вулиць і проїздів серед житлових утворень. 

▲   Особливої уваги вимагає облаштування пішохідної набережної навколо водойми з елементами благоустрою, розміщенням малих архітектурних форм тощо.

10.3 Розміщення гаражів і стоянок

Згідно вимог ДБН 360-92** п. 7.43 у житлових районах повинне бути забезпечене постійне зберігання усіх автомобілів (100%), які належать жителям цих районів, і тимчасове зберігання автомобілів відвідувачів. 

Враховуючи передбачувані категорії проектованих житлових комплексів за рівнем комфорту та соціальної спрямованості проектом ДП приймається потреба в машино-місцях для постійного зберігання автомобілів для нового житла (згідно ДБН 360-92**, табл. 7.4а):

· квартирної багатоповерхової забудови кварталу "Левада" (0,4 маш.місць на 1 сім’ю) – 168 маш.місць,
· блокованої забудови кварталу "Левада" (1 маш.місце на 1 сім’ю) – 20 маш.місць,
· квартирної забудови по вул. Грушевського - в серединній зоні міста (0,8 маш.місць на 1 сім’ю) – 144 маш.місць,
· садибної забудови в районі вул. Яворницького (1 маш.місце на 1 сім’ю) – 29 маш.місць.
Для тимчасового зберігання автомобілів передбачається влаштування автостоянок (гостьові стоянки) з розрахунку 10 % від кількості квартир. 

1). Для мешканців квартирної забудови кварталу "Левада" передбачається розміщення 3-ярусного гаражу-стоянки на 230-240 маш.місць на місці існуючої автостоянки, біля станції швидкої допомоги. 

Гостьові стоянки в кварталі "Левада"  передбачаються з розрахунку:

(450 кв. існ. + 440 кв. проект.) × 0,1 = 89 ≈ 90 маш.місць.
2). Для мешканців нового кварталу по вул. Грушевського в кожній групі забудови пропонується розміщення окремостоячих 1-поверхових гаражів (загальною місткістю 75 маш.місць – приблизно 50 % розрахункової потреби).

Вздовж проектованого проїзду-дубля пропонується влаштування ряду відкритих автостоянок, сумарної місткістю приблизно 100 машино-місць для спільного використання мешканцями житлового кварталу для постійного і тимчасового паркування та відвідувачами об’єктів обслуговування, що розміщатимуться поруч, в перших поверхах забудови. 

Постійне зберігання автомобілів мешканців блокованої та індивідуальної забудови здійснюватиметься на присадибних ділянках у вбудованих або прибудованих гаражах.

Розміщення гостьових автостоянок проектом ДПТ передбачається біля існуючих та пропонованих закладів обслуговування. Пропоновані місця розміщення автостоянок вказані на кресленні детального плану території (див. лист № 3). Конкретні місця їх розміщення та місткість будуть уточнюватись при подальшому проектуванні.

11.   ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІЇ, РОЗМІЩЕННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА СПОРУД

Інженерне забезпечення проектованої забудови та благоустрою на території ДП передбачається від міських інженерних мереж згідно технічних умов, що видаються відповідними службами.

Далі приведені орієнтовні показники інженерного споживання та принципи інженерного забезпечення.
▲  Деталізація проектних рішень інженерного забезпечення проектованої забудови та облаштування благоустрою на території ДП  здійснюватиметься на наступних стадіях проектування.

11.1 Водопостачання
Норми витрати води на господарсько-питні потреби населення, полив вулиць та зелених насаджень приймаються згідно СНиП-2.04.02-84 та ДБН 360-92** з врахуванням ступеня інженерного обладнання забудови та кліматичних умов. 
Питоме водоспоживання включає витрати води на господарсько-питні потреби житлової і громадської забудови з розрахунку  280 л/добу на 1 особу (згідно п.8.4, табл. 8.1 ДБН 360-92**).
Витрати води споживачами проектованої забудови визначені окремо для двох сельбищних утворень і становлять орієнтовно:

1). Забудова в районі кварталу "Левада"
- нове житло ~ 375,2 м3/добу, 
- інші об’єкти ~ 10 м3/добу, 
- невраховані витрати (10 %) ~ 38,5 м3/добу, 
Разом ~ 423,7 м3/добу.

2). Забудова кварталів комерційно-громадського та житлового призначення вздовж вул. Грушевського і в районі вул. Яворницького
- нове житло ~183,7 м3/добу, 

- інші об’єкти ~ 20 м3/добу,  

- невраховані витрати (10 %) ~ 20 м3/добу, 

Разом ~223,7 м3/добу.
Всього середньодобова витрата води для споживачів нової забудови в межах території ДП складає орієнтовно 647 м3/добу. На обчислену витрату необхідно орієнтувати потужність мереж системи комунального водопроводу.

Для водопостачання проектованої забудови в районі кварталу "Левада" передбачається використання існуючої мережі водопроводу, за умови її часткової реконструкції, при потребі, розширення та кільцювання мережі.

Водопостачання проектованої забудови в районі вулиць Грушевського і Яворницького здійснюватиметься від централізованої системи комунального водопроводу, для чого необхідно побудувати нову квартальну мережу водопро-воду з підключенням її до міської.

На поливання і миття міських територій, зрошування зелених насаджень пропонується використання води з існуючих канав та водойми, для чого необхідно передбачити влаштування спеціальних поливальних водопроводів. 
Витрати води на поливання і миття міських територій, зрошування зелених насаджень в межах ДПТ приймаються в залежності від ступеню благоустрою території, покриття територій, виду зелених насаджень тощо, згідно табл. 3 СНіП 2.04.02-84  з розрахунку:

- поливка міських територій (0,4 л/м3 × 200 тис.м2 ) = 80 м3/добу, 
- зрошування зелених насаджень, газонів, квітників( 4 л/м3 × 45 тис.м2) =180 м3/добу.
Разом ~ 260 м3/добу.
11.2 Водовідведення
Об’єм водовідведення від забудови приймається по водоспоживанню, за винятком витрат на полив вулиць та зелених насаджень. Проектом ДПТ пропону-ється організація самопливної мережі госппобутової каналізації, що забезпечить каналізування забудови.

Виходячи з умов рельєфу проектована територія ділиться на два басейни каналізування: район "Левада" і район вулиць Грушевського, Яворницького.
1). Нову забудову району "Левада" передбачається обслуговувати існуючою мережею каналізації, яку необхідно реконструювати та розширити. Об’єм водовідведення від проектованої забудови становитиме ~ 424 м3/добу.
2). Для проектованої забудови вздовж вул. Грушевського і в районі вул. Яворницького передбачається будівництво самопливної мережі каналізації та розміщенням нової КНС у найнижчому місці, яка буде перекачувати стоки у напірну мережу каналізації міста. Об’єм водовідведення від даної забудови становитиме ~ 224 м3/добу.
Стоки від обох утворень, як варіант, пропонується відводити на існуючу КНС, розташовану біля дамби (вул. Проектована 1), яка збирає стоки самоплив-ної каналізації по вул. Івасюка і перекачує по мережі напірної каналізації на міські КОС. В разі потреби дану КНС необхідно буде реконструювати для забезпечення прийняття і перекачки стоків від нової забудови. 

Прокладання мереж каналізації має відбуватись переважно в межах червоних ліній вулиць та проїздів.

11.3 Дощова каналізація

Відведення поверхневих стоків на забудованих територіях передбачається у закриту дощову каналізацію.
Проектом пропонується перемістити окремі ділянки існуючої дощової кана-лізації в районі "Левада" та переобладнати у закриту мережу (див. лист № 3). 

Для відведення дощових стоків з території вулиць та забудови необхідно передбачити організацію поверхневого стоку з влаштуванням дощоприймачів у найбільш понижених місцях з наступним випуском у канави, далі – у водойму після попередньої очистки. 

На незабудованих територіях набережної пропонується організація мережі відкритої дощової каналізації, по якій поверхневі стоки будуть відводитись по канавах у водойму.
Розміщення очисних споруд дощових стоків передбачається в межах території ДП на ділянці, орієнтовне місце якої визначене генпланом міста (див. лист № 3, експл. № 34).

11.4 Теплопостачання 
Потреба тепла для населення проектованої житлової забудови складатиме 2181 Гкал/рік, для об’єктів обслуговування і інших (резерв ~ 15 %) - приблизно 327 Гкал/рік. / Разом - орієнтовно 2508 Гкал/рік.

Опалення проектованих об’єктів обслуговування та квартирної забудови пропонується переважно локальними засобами (індивідуальні паливні та малі котельні, обладнані сучасними котлами, що працюють в автономному режимі на газовому паливі). Вибір типу котлів і обладнання вирішується на наступних стадіях проектування. 

Опалення блокованої та садибної житлової забудови приймається індивідуальне від двофункційних газових котлів. 

▲    З метою забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів, на наступ-них стадіях проектування необхідно впровадження ефективних проектних рішень, враховуючи можливість використання альтернативних видів палива та застосування будівельних конструкцій з підвищеними теплофізичними властивостями.
11.5 Газопостачання
Газопостачання проектованої забудови передбачається від існуючої газо-розподільної системи міста.
Витрата газу для опалення нової житлової забудови, для приготування їжі та гарячого водопостачання, для опалення та вентиляції проектованих об’єктів обслуговування (згідно ДБН В.2.5-20-2001) складає  приблизно 1600 тис. м3 в рік. Для інших об’єктів (резерв ~ 15 %) орієнтовно 240 тис. м3 в рік. Разом ~ 1840 тис. м3 в рік.

Схема мережі газифікації проектованої забудови розробляється на наступ-них стадіях проектування.

11.6 Електропостачання
Електропостачання проектованої забудови передбачається від існуючої електророзподільної системи міста.

Загальне споживання на комунально-побутові потреби проектованої забудови складатиме  приблизно 625 кВт. Для інших об’єктів (резерв ~ 15 %) орієнтовно 100 кВт. Разом – 725 кВт.

Для забезпечення електропостачання пропонується будівництво двох нових ТП-10/0,4 кВ, місце розміщення яких має бути уточнене на наступних стадіях проектування.

Слід приділити особливу увагу освітленню парків та набережної з використанням сучасного енергозберігаючого зовнішнього освітлення.
Конкретна мережа електропостачання розробляється на наступних стадіях проектування, згідно технічних умов експлуатуючої служби.

11.7 Санітарна очистка
В кварталах громадської і житлової забудови на відстані не менше 20 м і не більше 100 м до найбільш віддаленого входу у житловий будинок (ДБН 360-92**, п. 3.16, табл. 3.2), необхідно передбачити облаштування господарських майданчиків для розміщення контейнерів-сміттєзбірників, забирання та вивіз сміття з яких буде відбуватися спеціалізованим автотранспортом на місце його подальшої утилізації.

Крім того, поблизу зупинок громадського транспорту та інших об’єктів, в парках, на набережній необхідно встановити декоративні смітники та забезпечити забирання з них сміття у контейнери.

12.   ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТЕРИТОРІЇ
В склад заходів по інженерній підготовці території, згідно з характером наміченого використання та планувальної організації території, включені:

- вертикальне планування території;

- поверхневе водовідведення;

- захист від підтоплення високими ґрунтовими водами.

Схема інженерної підготовки території розроблена на топопідоснові масштабу 1:2000 з січенням горизонталями через 1,0 м. На схемі приведені напрямки і величини проектованих ухилів вулиць, а також проектовані та існуючі відмітки по осі проїзної частини вулиць і проїздів на перехрестях і в місцях основних перегинів поздовжнього профілю. В зв’язку з тим, що проектом передбачена штучна підсипка значних територій,  проектовані поздовжні ухили відповідають мінімальним нормативам.


Організацію поверхневого стоку передбачається здійснити системою закритої дощової каналізації з подальшим відведенням поверхневих вод водовідвідними канавами (лотками) в існуючу водойму-відстійник. Перед скиданням у водойму, поверхневі води повинні очищуватися фільтраційними піско- та мастило-бензиновловлювачами. 

Територія проектування є несприятливою для забудови з огляду на високий рівень ґрунтових вод та слабку несучу здатність ґрунтів (заболочені ділянки навколо існуючої водойми). 

Проектом ДПТ передбачений комплекс заходів: 

- підсипка ділянок проектованої забудови мінеральним ґрунтом середнім шаром 1,0 м. В північно-східній частині (район багатоповерхової забудови) орієнтовна площа підсипки складає 2,2 га. В південно-західній частині – 9,1 га. Підсипку необхідно здійснювати з пошаровим ущільненням;

· підбір спеціальних фундаментів для споруд; 

· додаткова гідроізоляція підземних частин будинків і споруд;

· влаштування пристінних дренажів.

Крім цього, передбачено заглиблення існуючої водойми на ділянці загальною площею 5,2 га.

13.  ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ

Найближча до території ДП пожежна частина розташована в Червонограді по вул. Б. Хмельницького, що на відстані приблизно 1-1,5 км від проектованої території.

Зовнішнє пожежогасіння передбачається з пожежних гідрантів, які встановлюються на кільцевій мережі зовнішнього водопроводу міста. 
Відповідно до СНиП 2.04.02-84 (табл. 5, п. 2.14) приймається одна розрахункова пожежа з витратою води 10 л/с та дві внутрішні з витратою води 2,5 л/с на кожну. Загальна витрата води складає:

10 + (2,5 × 2) = 15 л/с.

Мінімальний вільний напір в водопровідній мережі при пожежогасінні повинен бути не менше 10 м на рівні поверхні землі.

При формуванні вулично-дорожньої мережі довжина тупикових проїздів повинна бути не більше 150 м. Проїзна частина тупикових проїздів повинна закінчуватися кільцевими об’їздами радіусом по осі проїзду не менше 10 м або майданчиками для розвороту розмірами  12 м × 12 м кожна  (згідно ДБН 360-92**, п. 3.22).

14.  ЕКОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ БЛАГОУСТРОЮ
Облаштування території ДП повинно відбуватися з дотриманням екологічних вимог та забезпеченням комплексного благоустрою території з влаштуванням проїзної частини, пішохідних тротуарів, газонів і спеціального озеленення.

▲    Важливе значення мають охорона природного середовища, захист водного басейну, збереження та підтримка життєдіяльності дикої природи біля водойми (птахів).

14.1 Екологічні вимоги

●    На проектованій території основним об’єктом, що вимагає екозахисту, є існуюча велика водойма, яка знаходиться у пониженій частини міста, куди попадають поверхневі стоки із закритої та відкритої мережі дощової каналізації, а також системи канав водовідводу і малих водойм. Фактично дана водойма є проміжною ланкою в складеній дощоприймальній системі міста і служить природнім очищувачем води. Далі води з неї по канавам самопливом попадають у накопичувач дощових стоків (в районі вул. Забузької), що на відстані понад 1 км, і через насосну станцію перекачуються у р. Західний Буг.

Отже, дана водойма збирає поверхневі води без попередньої очистки і для  захисту її від забруднення необхідно впровадження заходів, що унеможливлять попадання брудних дощових вод:
- передбачити відведення дощових стоків з проектованої території з організацією поверхневого стоку із влаштуванням дощоприймачів у найбільш понижених місцях з наступним випуском у існуючі канави після попередньої очистки;
- для очищення дощових стоків з проїзної частини від забруднення паливно-мастильними матеріалами біля автостоянок передбачити влаштування фільтраційних піско- та мастило-бензиновловлювачів, які необхідно розмістити у найнижчих місцях.

Для захисту водного басейну від забруднення пропонується встановлення для даної водойми прибережної захисної смуги (згідно вимог Водного Кодексу) та додержання відповідного режиму використання територій з обмеженням господарської діяльності, де забороняється: 
      -  розорювання земель, а також садівництво та городництво;

      -  зберігання та застосування пестицидів і добрив;

         - будівництво будь-яких споруд, у т.ч. … гаражів  та  автостоянок;

         -  миття та обслуговування транспортних засобів і техніки;

         -  влаштування звалищ сміття і т.п.. 

В парковій зоні прибережна захисна смуга від великої водойми встанов-люється на відстані 50 м від урізу води, а в місцях забудови – на відстані до 20 м, враховуючи застосування засобів інженерного захисту, що унеможливлять попадання неочищених дощових стоків у водоймище.

●   В прибережній захисній смузі водойми на насипних відкосах, а також вздовж канав пропонується висаджувати зелені насадження і газонне покриття з розвиненою кореневою системою для захисту грунту від ерозії.
●   На основних вулицях, вздовж проїжджої частини пропонується деревне озеленення для захисту від пилу, шуму, відпрацьованих автомобільних газів, а також безпеки руху транспорту і пішоходів. 

●   Основним джерелом шуму в районі вул. Яворницького є стадіон, де періодично (два рази у місяць) проводяться тренування і змагання по мотоспорту.

Для захисту перспективної забудови в районі вул. Яворницького від транс-портного шуму, проектом ДПТ передбачається влаштування шумозахисного екрану по північному периметру огорожі стадіону (див. лист № 3). При цьому, тип екрану та його ефективну висоту для конкретних об’єктів і умов (враховуючи допустимий рівень шуму на території житлової забудови вдень 65 дБА, згідно СНиП ІІ-12-77 табл. 1 з прим.1 та табл. 2 з прим.1) необхідно розраховувати на  наступних стадіях проектування.

Крім того, в даній ситуації для рішення цієї проблеми можливий варіант організаційного характеру - використання даної спортивної зони без проведення тренувань та змагань з мотоспорту. 

14.2 Комплексний благоустрій території
Для архітектурно-просторової та естетичної організації території ДП необхідно передбачити комплекс заходів з розміщенням елементів благоустрою, малих архітектурних форм, організації декоративного озеленення і квіткового оформлення. Проїзди та пішохідні доріжки облаштовувати з твердим покриттям.
Навколо водойми передбачається облаштування впорядкованої набережної з системою пішохідних доріжок, майданчиків для ігор дітей, відпочинку і спорту та формування цілісної системи озелененого відкритого ландшафтного простору, що об’єднуватиме існуючі зелені насадження, коридори витоків-канав та нові об’єкти озеленення.

Ділянки комплексів дозвілля: атракціони, ярмарково-фестивальне поле, дитячі майданчики тощо (див. лист № 3, експл. № 24), що розміщуються паралельно до набережної, пропонуються як території переважно партерної зелені із стійким газонним покриттям.
На території парків, відкритих майданчиків та набережної слід влаштувати сучасне енергозберігаюче зовнішнє освітлення для комфортної роботи в темний час доби та відповідного естетичного зовнішнього вигляду середовища. 

15.   ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ
Черговість реалізації ДПТ наступна:
1. Інженерна підготовка території.

2. Будівництво вуличної мережі та облаштування інженерної інфраструктури.
3. Забезпечення повного очищення дощових стоків.
4. Влаштування благоустрою набережної.

Черговість будівництва об’єктів комерції та обслуговування буде визначатись, виходячи із наявності інвест-пропозицій.

Щодо житлової забудови першочерговими вважаються ті, що є в стадії розпочатого (незавершеного) будівництва.

Серед перелічених вище почергових заходів пріоритетними є ті, що забезпечують охорону природного середовища, збереження і підтримку життєдіяльності місцевої фауни.
16. РЕКОМЕНДАЦІЇ  ЩОДО РЕЖИМУ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЙ,  ВИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОЇ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Вільні від забудови ділянки, що проектом ДПТ пропонуються для розміщення житла, об’єктів комерційно-громадського призначення та інженерно-транспортної інфраструктури, тимчасово, на період до будівництва вказаних об’єктів, можуть використовуватись для розміщення тимчасових споруд (кіоски, майданчики для відпочинку і спорту, автостоянки) без надання у приватну власність та довгострокову оренду. Посадки дерев та кущів на даних територіях не допускається.

В разі містобудівного освоєння ділянок (або використання споруд), що належать мешканцям на правах приватної власності, питання їх вилучення необхідно вирішувати за узгодженням із землекористувачами (або власниками споруд) на компенсаційних засадах.

17. ВИСНОВОК

2. Для забезпечення реалізації громадських інтересів, попереднього проведення інженерної підготовки, спорудження інженерно-транспортної інфраструктури, житлової і громадської забудови та благоустрою території забудова даної території має здійснюватись комплексно (згідно Закону України"Про регулювання містобудівної діяльності", ст. 33).

1. Формування на проектованій території нового якісного архітектурно-планувального середовища сприятиме підвищенню комфорту життєдіяль-ності (проживання, праці й відпочинку) мешканців та гостей міста.

3. При подальшому проектуванні особливу увагу слід звернути на об’ємно-просторове вирішення забудови нових кварталів комерційно-громадського і житлового призначення вздовж вул. Грушевського (дамби) як єдиного ансамблю.
4. Облаштування території ДП повинно відбуватися з дотриманням екологічних вимог, викладених в розділі 14.

19.  ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 
                                                                                                                                Табл. 5
	№№

п.п.
	Показники
	Одиниці виміру
	Сучасний стан
	Розрахунк.

 термін

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Територія
	га


	56,0
	56,0

	
	Територія в межах проекту ДПТ, всього,

в тому числі:

	
	
	

	1.1


	- житлові квартали, з них:
	
	2,93
	9,43

	
	а) квартал району "Левада",

 в тому числі:
	
	2,93
	5,73

	
	- квартал блокованої забудови
	
	-
	0,74

	
	б) квартал по вул. Грушевського
	
	-
	1,77

	
	в) квартал в районі вул. Яворницького
	
	-
	1,93

	1.2


	Території закладів обслуговування, всього
в тому числі:

	
	2,58
	7,13

	
	- ділянки сакральних об’єктів
	
	1,39
	1,74

	
	- ділянки спортивно-оздоровчих закладів
	
	-
	0,89

	
	- ділянки рекреаційно-розважальних закладів та об’єктів харчування
	
	-
	1,55

	
	- ділянки об’єктів торгівлі і побутового

 обслуговування 
	
	0,35
	0,54

	
	- інші ділянки
	
	0,84
	0,84

	
	- резервні ділянки
	
	-
	1,57

	1.3
	Ділянки комунально-господарських об’єктів 
	
	0,12
	0,22

	1.4
	Ділянки об’єктів обслуговування автотранспорту
	
	0,58
	0,9

	1.5

	Зелені насадження, всього,

 в тому числі:
	
	1,51
	11,64

	
	- парк біля церкви
	
	0,67
	0,56

	
	- паркове озеленення
	
	0,84
	 0,81

	
	- лугопарк, набережна
	
	-
	10,27

	1.6

	Вулична мережа (в т.ч. площі, стоянки)
	
	3,63
	7,05

	
	- в т.ч., проектована проїзна частина
	
	
	4,31

	1.7
	Інші території (в т. ч. заболочені ділянки водойми, канави і т.д.)
	
	44,65
	19,63

	   2.
	Населення
	тис. осіб
	1,360
	3,436

	22.1

	Чисельність населення у квартирній забудові, 

в тому числі:


	
	1,360
	3,240

	
	- району "Левада"
	
	1,360
	2,700

	
	- по вул. Грушевського 
	
	-
	0,540

	
	Чисельність населення у блокованій забудові
	
	-
	0,080

	
	Чисельність населення в садибній забудові

(в районі вул. Яворницького)
	
	-
	0,116

	2.2
	Щільність населення 
	люд./га
	464
	364

	1
	2
	3
	4
	5

	3.
	Житловий фонд 
	тис. м2 

загальної площі
	28,0
	79,1

	3.1
	Існуючий житловий фонд, що зберігається
	
	28,0
	28,0

	3.2


	Житлове будівництво, всього:
	
	
	51,1

	
	- блокована забудова
	
	-
	3,0

	
	- квартирна забудова, в тому числі:
	
	-
	

	
	- району "Левада"
	
	-
	30,0

	
	- по вул. Грушевського
	
	-
	13,5

	
	- садибна забудова 
	
	-
	4,6

	3.3
	Середня поверховість житлової забудови
	пов.
	6,5
	4-5

	3.4
	Середня житлова забезпеченість
	м2/люд.
	20,5
	23,0

	4.
	Установи та підприємства обслуговування
	
	
	

	4.1
	Дошкільні навчальні заклади
	місць
	-*
	-*

	
	на 1000 осіб населення
	
	
	30

	4.2
	Загальноосвітні школи 
	
	-*
	-*

	
	на 1000 осіб населення
	
	
	140

	4.3
	Стаціонари (лікарні)
	ліжок
	-*
	-*

	4.4
	Поліклініки, всього
	відв./зм.
	-*
	-*

	
	на 1000 осіб населення
	
	
	24

	4.5
	Спортивні зали, всього
	1 м2 підлоги
	-
	720

	
	на 1000 осіб населення
	
	
	98

	4.6
	Басейни, всього
	м2дзерк.води
	-
	600

	
	Бібліотеки
	тис. один. зберіг.
	-*
	-*

	
	на 1000 осіб населення 
	
	
	4-4,5*

	4.7
	Магазини продовольчих товарів, всього
	м2торг. пл.
	
	280

	
	на 1000 чол.
	
	
	80

	4.8
	Магазини непродовольчих товарів, всього
	
	
	520

	
	на 1000 осіб населення
	
	
	150

	4.9
	Підприємства громадського харчування, всього
	місць
	-
	140

	
	на 1000 осіб населення
	
	
	40

	4.10
	Установи побутового обслуговування, всього
	роб. місць
	
	10

	
	на 1000 осіб населення
	
	
	9

	4.11
	Пожежне депо
	об`єктів
	-*
	-*

	5.
	Вулична мережа та транспорт
	км
	
	

	5.1
	Протяжність вуличної мережі, всього

в тому числі:
	
	2,4
	5,7

	
	- магістральні вулиці 
	
	0,6
	1,2

	5.2
	- житлові вулиці 
	
	1,1
	2,7

	
	- проїзди
	
	0,7
	1,8

	5.3
	Щільність вуличної мережі


	км/км2
	4,3
	10,2

	1
	2
	3
	4
	5

	5.4
	Гаражі постійного зберігання легкових

автомобілів, в тому числі:
	машино-

місць
	-
	315

	
	- в районі "Левада" 
	
	-
	240

	
	- в кварталі по вул. Грушевського
	
	-
	75

	
	- в кварталі в районі вул. Яворницького
	
	-
	-

	5.5
	Автостоянки тимчасового зберігання 

легкових автомобілів,  в тому числі:
	машино-

місць
	
	

	
	- в районі "Левада",

 в тому числі:
	
	
	

	
	- для житлової (квартирної) забудови
	
	-
	90

	
	- для об’єктів обслуговування
	
	-
	45

	
	- в кварталі по вул. Грушевського

 в тому числі:
	
	-
	100

	
	 - для житлової забудови
	
	-
	100

(спіьне

використ.)



	
	- для об’єктів обслуговування
	
	-
	

	
	- в районі вул. Яворницького

в тому числі:
	
	-
	25

	
	 - для житлової забудови
	
	-
	10

	
	- для об’єктів обслуговування
	
	-
	15

	6.
	Інженерне обладнання проектованої забудови
	
	
	

	6.1
	Водопостачання
	м3/добу
	
	

	
	Водоспоживання, всього
	
	-
	907

	6.2
	Каналізація
	м3/добу
	
	

	
	Сумарний об’єм стічних вод
	
	-
	647

	6.3
	Електропостачання
	кВт
	
	

	
	Споживання сумарне, 

в тому числі
	
	-
	720

	
	- на комунально-побутові послуги
	
	-
	625

	6.4
	Газопостачання
	м3/рік
	
	

	
	Витрати газу, всього,

в тому числі:
	
	-
	1840

	
	- на комунально-побутові послуги
	
	-
	1600

	6.5
	Теплопостачання
	Гкал/рік
	
	

	
	Споживання тепла сумарне
	
	-
	2508

	7.
	Інженерна підготовка та благоустрій
	
	
	

	
	Територія забудови, що потребує заходів

 з інженерної підготовки з різних причин
	___га___

% до тер.
	
	5,2

9,3

	
	Протяжність закритих водостоків
	км
	0,18
	0,3

	8.
	Охорона навколишнього середовища
	га
	
	

	
	Санітарно-захисні зони, всього
	
	-
	1,4

	
	у тому числі озеленені
	
	-
	0,2


Примітки:

* - вказані існуючі об’єкти розташовані за межами території детального плану.
19. ДОДАТКИ
